Приложение №1 към Покана за участие в процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура и ПСОВ на гр. Каспичан, общ. Каспичан“ по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Каспичан - ул.“Добруджа“;

Обособена позиция № 2: „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Каспичан - ул.“Тракия“;

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГРАД КАСПИЧАН, 2019 ГОД.

ВАЖНО !!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство. Ако някъде в техническата документация или документацията за обществена поръчка има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации. Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционния проект, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

- I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително - монтажни работи, свързани с рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на територията на община Каспичан,  в това число:

- изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации, техническия проект и количествените сметки.

- дейности по въвеждане на обекта в експлоатация.

- гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

- II. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ЗА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ПРОЕКТНО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ОБЕКТА.

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура и ПСОВ на гр. Каспичан, общ. Каспичан“ по обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Каспичан - ул.“Добруджа“;

Обособена позиция 2: „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Каспичан - ул.“Тракия“;

Основната цел на проекта е подмяна на водопроводните тръби. Рехабилитацията на водопроводите ще доведе до намаляване на загубите във водопроводната мрежа. Ще намалеят и авариите по мрежата, с което ще се осигури непрекъснато и надеждно водоподаване и задоволяване на населението с вода за питейно-битови нужди.

Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Каспичан - ул.“Добруджа“ включва:

Подмяна на водопровода по ул.”Добруджа “ от ок50 през ок51 до ок55;

Предвидения водопровод за реконструкция ще се изпълни от тръби РЕ100RC PN10 с диаметър и дължина DN90 L=243м. Поставяне на спирателни кранове при осъществяване на връзката между ново и старо трасе. По трасето на реконструирания участък се изграждат четири пожарни хидранта, надземни 70/80мм, с монтирани СК с охранителна гарнитура.  Избраният минимален диаметър за водопроводната мрежа е DN90 PE100RC PN10atm, SDR17. Връзката между тръбите и присъединителните части ще се изпълни на челна заварка.

Предвижда се сградните водопроводни отклонения да се подменят до улично регулационната линия. Общо броят на СВО е 13бр., от които 11бр. са DN32 и два броя  DN63.

Проектната дълбочина за полагане на водопроводите е 1,50м. теме тръба под терена и ширина на изкопа – 1,10м.

Обектът/строежът е IІ-та категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.2 от ЗУТ и чл. 4, ал. 5 Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи от 30.06.2003 г.

За обекта има издадено Разрешение за строеж № 22 от 04.05.2012 г. и Заповед № РД-25-346 от 19.07.2018 год. на Главния архитект на община Каспичан, въз основа на одобрен технически инвестиционен проект.

Същите са неразделна част от настоящата документация. Предложенията в офертите следва да са съобразени с одобрената проектна документация.

Обособена позиция 2: „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Каспичан - ул.“Тракия“ включва

Подмяна на водопровода по ул.”Тракия “ от ок47 през ок48-ок57 до ок56;

Предвидения водопровод за реконструкция ще се изпълни от тръби РЕ100RC PN10 с диаметър и дължина DN90 L=214м. Поставяне на спирателни кранове при осъществяване на връзката между ново и старо трасе. По трасето на реконструирания участък се изграждат четири пожарни хидранта, надземни 70/80мм, с монтирани СК с охранителна гарнитура.  Избраният минимален диаметър за водопроводната мрежа е DN90 PE100RC PN10atm, SDR17. Връзката между тръбите и присъединителните части ще се изпълни на челна заварка.

Предвижда се сградните водопроводни отклонения да се подменят до улично регулационната линия. Броят на СВО е 14бр. DN32 .

Проектната дълбочина за полагане на водопроводите е 1,50м. теме тръба под терена и ширина на изкопа – 1,10м.

Обектът/строежът е IІ-та категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.2 от ЗУТ и чл. 4, ал. 5 Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи от 30.06.2003 г.

За обекта има издадено Разрешение за строеж № 22 от 04.05.2012 г. и Заповед № РД-25-346 от 19.07.2018 год. на Главния архитект на община Каспичан, въз основа на одобрен технически инвестиционен проект.

Същите са неразделна част от настоящата документация. Предложенията в офертите следва да са съобразени с одобрената проектна документация.

2. ОБХВАТ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строително - монтажните работи, предмет на настоящата обществена поръчка, обхващат:

Обособена позиция 1: „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Каспичан - ул.“Добруджа“:

| № | Наименование | Мерна единица | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изкопно възстановителни дейности |  |  |
| 1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 486,00 |
| 2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 267,30 |
| 3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 96,23 |
| 4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 117,61 |
| 5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 117,61 |
| 6 | Изкоп , укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% | м3 | 64,69 |
| 7 | Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 258,75 |
| 8 | Натоварване с багер на транспорт ръчно изкопани земни почви | м3 | 64,69 |
| 9 | Превоз излишни земни маси на депо и разриване | м3 | 323,43 |
| 10 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 801,90 |
| 11 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 26,73 |
| 12 | Доставка и засипване на тръбите с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - ръчно Н=30см | м3 | 132,10 |
| 13 | Доставка и засипване с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - механично | м3 | 163,05 |
| 15 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) | м3 | 96,23 |
| 16 | Направа първи битумен разлив | м2 | 267,30 |
| 17 | Направа втори битумен разлив | м2 | 267,30 |
| 18 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 25,66 |
| 19 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 25,66 |
| 20 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 486,00 |
|  | Доставно монтажни дейности |  |  |
| 1 | Доставка и полагане тръби PE100RC DN90 PN10 | м | 243,00 |
| 2 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане DN90 | м | 243,00 |
| 3 | Дезинфекция водопроводи DN90 | м | 243,00 |
| 4 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 243,00 |
| 5 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 243,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на Ел муфа РЕ100RC PN10 DN90 | бр. | 2,00 |
| 7 | Направа на заварка РЕ100RC PN10 DN90 | бр. | 10,00 |
| 8 | Направа на опорен блок | бр. | 5,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на Свободен фланец за РЕ100RC PN10 DN90 | бр. | 4,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на Тройник РЕ100RC PN10 DN90/90 | бр. | 2,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на Фланшов адаптор за ∅80 Ет PN10 | бр. | 2,00 |
| 12 | Доставка и монтаж на Фланшов накрайник за РЕ100RC PN10 DN90 | бр. | 4,00 |
| 13 | Доставка и монтаж на Шибърен СК ∅ 80 PN10 (комплект) | бр. | 3,00 |
| Връзки - 11m |  |  |  |
|  | Изкопно възстановителни дейности |  |  |
| 1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 22,00 |
| 2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 12,10 |
| 3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 4,36 |
| 4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 5,32 |
| 5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 5,32 |
| 6 | Изкоп , укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% | м3 | 3,17 |
| 7 | Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 12,68 |
| 8 | Натоварване с багер на транспорт ръчно изкопани земни почви | м3 | 3,17 |
| 9 | Превоз излишни земни маси на депо и разриване | м3 | 15,85 |
| 10 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 38,50 |
| 11 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 1,21 |
| 12 | Доставка и засипване на тръбите с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - ръчно Н=30см | м3 | 4,65 |
| 13 | Доставка и засипване с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - механично | м3 | 9,92 |
| 14 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) | м3 | 4,36 |
| 15 | Направа първи битумен разлив | м2 | 12,10 |
| 16 | Направа втори битумен разлив | м2 | 12,10 |
| 17 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 1,16 |
| 18 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 1,16 |
| 19 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 22,00 |
|  | Доставно монтажни дейности |  |  |
| 1 | Доставка и полагане тръби PE100RC DN90 PN10 | м | 11,00 |
| 2 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане DN90 | м | 11,00 |
| 3 | Дезинфекция водопроводи DN90 | м | 11,00 |
| 4 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 11,00 |
| 5 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 11,00 |
| СВО |  |  |  |
|  | Изкопно възстановителни дейности |  |  |
| 1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 35,60 |
| 2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 12,46 |
| 3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 4,49 |
| 4 | Разкъртване на бордюри | м | 11,00 |
| 5 | Ръчно разкъртване на тротоарна настилка | м2 | 15,40 |
| 6 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 6,21 |
| 7 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 6,21 |
| 8 | Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80% | м3 | 62,66 |
| 9 | Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви | м3 | 62,66 |
| 10 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20% | м3 | 15,67 |
| 11 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 241,65 |
| 12 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи | м3 | 5,64 |
| 13 | Доставка и засипване на тръбите с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - ръчно Н=30см | м3 | 18,72 |
| 14 | Доставка и засипване с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - механично | м3 | 53,97 |
| 15 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) | м3 | 4,49 |
| 16 | Направа първи битумен разлив | м2 | 12,46 |
| 17 | Направа втори битумен разлив | м2 | 12,46 |
| 18 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 1,20 |
| 19 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 1,20 |
| 20 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 35,60 |
| 21 | Възстановяване на тротоар | м2 | 15,40 |
| 22 | Доставка и полагане на бетонови бордюри | м | 11,00 |
| 23 | Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви | м3 | 62,66 |
| 24 | Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване | м3 | 78,33 |
|  | Доставно монтажни дейности |  |  |
| 1 | Монтаж на тръби PE ф32 на чел.заварка в открит изкоп | м | 80,55 |
| 2 | Монтаж на тръби PE ф63 на чел.заварка в открит изкоп | м | 14,20 |
| 3 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32 | м | 80,55 |
| 4 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф63 | м | 14,20 |
| 5 | Дезинфекция водопроводи ф32 | м | 80,55 |
| 6 | Дезинфекция водопроводи ф63 | м | 14,20 |
| 7 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 94,75 |
| 8 | Полагане на детекторна лента | м | 94,75 |
| 9 | Доставка и монтаж на РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/32 | бр. | 11,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/63 | бр. | 2,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на ТСК 1'' PUSH – FIT за РЕ тръба | бр. | 11,00 |
| 12 | Доставка и монтаж на ТСК 2'' PUSH – FIT за РЕ тръба | бр. | 2,00 |
| 13 | Доставка и монтаж на Електрозаваряемa муфa PE-HD PN10 DN32 | бр. | 11,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на Електрозаваряемa муфa PE-HD PN10 DN63 | бр. | 2,00 |
| 15 | Доставка и монтаж на Поц. компенсатор ∅ 3/4'' | бр. | 11,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на Поц. компенсатор ∅ 2'' | бр. | 2,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на Двоен нипел ∅ 3/4'' | бр. | 11,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на Двоен нипел ∅ 2'' | бр. | 2,00 |
| 19 | Направа на опорно бетоново блокче за 30/30/10 | бр. | 26,00 |
| 20 | Доставка и монтаж на PUSH – FIT връзка DN32/1" | бр. | 11,00 |
| 21 | Доставка и монтаж на PUSH – FIT връзка DN63/2" | бр. | 2,00 |
| ПХ |  |  |  |
|  | Изкопно възстановителни дейности |  |  |
| 1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 8,00 |
| 2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 2,80 |
| 3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 1,00 |
| 4 | Разкъртване на бордюри | м | 4,00 |
| 5 | Ръчно разкъртване на тротоарна настилка | м2 | 2,40 |
| 6 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 1,24 |
| 7 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 1,24 |
| 8 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% | м3 | 1,40 |
| 9 | Изкоп с багер на отвал земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 5,64 |
| 10 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 28,20 |
| 11 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 0,56 |
| 12 | Доставка и засипване на тръбите с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - ръчно Н=30см | м3 | 2,16 |
| 13 | Направа дренажна призма по детайл | бр | 4,00 |
| 14 | Доставка и засипване с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - механично | м3 | 4,08 |
| 15 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) | м3 | 1,00 |
| 16 | Направа първи битумен разлив | м2 | 2,80 |
| 17 | Направа втори битумен разлив | м2 | 2,80 |
| 18 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 0,52 |
| 19 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 0,52 |
| 20 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 8,00 |
| 21 | Възстановяване на тротоар | м2 | 2,40 |
| 22 | Доставка и полагане на бетонови бордюри | м | 4,00 |
| 23 | Направа на укрепваща плоча по детайл | бр | 4,00 |
| 24 | Натоварване с багер на транспорт земни почви | м3 | 1,40 |
| 25 | Превоз излишни земни маси на депо и разриване | м3 | 7,04 |
|  | Доставно монтажни дейности |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на надземен ПХ (комплект) | бр | 4,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на Шибърен СК ∅80 PN10 (комплект) | бр. | 4,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на Свободен фланец за РЕ100RC PN10 DN90 | бр. | 4,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на Фланшов накрайник за РЕ100RC PN10 DN90 | бр. | 4,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на Тройник РЕ100RC PN10 DN90/90 | бр. | 4,00 |
| 6 | Направа на заварка РЕ100RC PN10 DN90 | бр. | 16,00 |
| 7 | Доставка и полагане тръби РЕ100RC PN10 DN90 | м | 8,00 |
| 8 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане DN90 | м | 8,00 |
| 9 | Дезинфекция водопроводи DN90 | м | 8,00 |
| 10 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 8,00 |
| 11 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 8,00 |

Обособена позиция 2: „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Каспичан - ул.“Тракия“:

| № | Наименование | Мерна единица |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изкопно възстановителни дейности |  |  |  |
| 1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м |  | 428,00 |
| 2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 |  | 235,40 |
| 3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 |  | 84,74 |
| 4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 |  | 103,58 |
| 5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 |  | 103,58 |
| 6 | Изкоп , укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% | м3 |  | 57,44 |
| 7 | Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 |  | 229,75 |
| 8 | Натоварване с багер на транспорт ръчно изкопани земни почви | м3 |  | 57,44 |
| 9 | Превоз излишни земни маси на депо и разриване | м3 |  | 287,19 |
| 10 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 |  | 710,48 |
| 11 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 |  | 23,54 |
| 12 | Доставка и засипване на тръбите с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - ръчно Н=30см | м3 |  | 116,34 |
| 13 | Доставка и засипване с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - механично | м3 |  | 145,95 |
| 15 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) | м3 |  | 84,74 |
| 16 | Направа първи битумен разлив | м2 |  | 235,40 |
| 17 | Направа втори битумен разлив | м2 |  | 235,40 |
| 18 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона |  | 22,60 |
| 19 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона |  | 22,60 |
| 20 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м |  | 428,00 |
|  | Доставно монтажни дейности |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане тръби PE100RC DN90 PN10 | м |  | 214,00 |
| 2 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане DN90 | м |  | 214,00 |
| 3 | Дезинфекция водопроводи DN90 | м |  | 214,00 |
| 4 | Доставка и полагане на детекторна лента | м |  | 214,00 |
| 5 | Доставка и полагане на сигнална лента | м |  | 214,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на Ел муфа РЕ100RC PN10 DN90 | бр. |  | 1,00 |
| 7 | Направа на заварка РЕ100RC PN10 DN110 | бр. |  | 1,00 |
| 8 | Направа на заварка РЕ100RC PN10 DN90 | бр. |  | 15,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на Коляно 30° РЕ100RC PN10 DN90 | бр. |  | 1,00 |
| 10 | Направа на опорен блок | бр. |  | 9,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на Редуциращ фланец ∅100/80 PN10 | бр. |  | 1,00 |
| 12 | Доставка и монтаж на Свободен фланец за РЕ100RC PN10 DN90 | бр. |  | 6,00 |
| 13 | Доставка и монтаж на Тройник РЕ100RC PN10 DN90/90 | бр. |  | 3,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на Фланшов адаптор за ∅100 Ет PN10 | бр. |  | 1,00 |
| 15 | Доставка и монтаж на Фланшов адаптор за ∅80 Ет PN10 | бр. |  | 3,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на Фланшов накрайник за РЕ100RC PN10 DN90 | бр. |  | 6,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на Шибърен СК ∅ 80 PN10 (комплект) | бр. |  | 4,00 |
| Връзки - 25m |  |  |  |  |
|  | Изкопно възстановителни дейности |  |  |  |
| 1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 50,00 |  |
| 2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 27,50 |  |
| 3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 9,90 |  |
| 4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 12,10 |  |
| 5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 12,10 |  |
| 6 | Изкоп , укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% | м3 | 7,21 |  |
| 7 | Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 28,82 |  |
| 8 | Натоварване с багер на транспорт ръчно изкопани земни почви | м3 | 7,21 |  |
| 9 | Превоз излишни земни маси на депо и разриване | м3 | 36,03 |  |
| 10 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 87,50 |  |
| 11 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 2,75 |  |
| 12 | Доставка и засипване на тръбите с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - ръчно Н=30см | м3 | 10,57 |  |
| 13 | Доставка и засипване с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - механично | м3 | 22,55 |  |
| 14 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) | м3 | 9,90 |  |
| 15 | Направа първи битумен разлив | м2 | 27,50 |  |
| 16 | Направа втори битумен разлив | м2 | 27,50 |  |
| 17 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 2,64 |  |
| 18 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 2,64 |  |
| 19 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 50,00 |  |
|  | Доставно монтажни дейности |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане тръби PE100RC DN90 PN10 | м | 25,00 |  |
| 2 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане DN90 | м | 25,00 |  |
| 3 | Дезинфекция водопроводи DN90 | м | 25,00 |  |
| 4 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 25,00 |  |
| 5 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 25,00 |  |
| СВО |  |  |  |  |
|  | Изкопно възстановителни дейности |  |  |  |
| 1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 84,70 |  |
| 2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 29,65 |  |
| 3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 10,67 |  |
| 4 | Разкъртване на бордюри | м | 14,00 |  |
| 5 | Ръчно разкъртване на тротоарна настилка | м2 | 19,92 |  |
| 6 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 13,97 |  |
| 7 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 13,97 |  |
| 8 | Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80% | м3 | 48,24 |  |
| 9 | Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви | м3 | 48,24 |  |
| 10 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20% | м3 | 12,06 |  |
| 11 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 212,40 |  |
| 12 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи | м3 | 4,96 |  |
| 13 | Доставка и засипване на тръбите с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - ръчно Н=30см | м3 | 16,45 |  |
| 14 | Доставка и засипване с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - механично | м3 | 38,89 |  |
| 15 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) | м3 | 10,67 |  |
| 16 | Направа първи битумен разлив | м2 | 29,65 |  |
| 17 | Направа втори битумен разлив | м2 | 29,65 |  |
| 18 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 2,85 |  |
| 19 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 2,85 |  |
| 20 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 84,70 |  |
| 21 | Възстановяване на тротоар | м2 | 19,92 |  |
| 22 | Доставка и полагане на бетонови бордюри | м | 14,00 |  |
| 23 | Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви | м3 | 48,24 |  |
| 24 | Превоз излишни земни маси на депо до 5км, вкл. разриване | м3 | 60,30 |  |
|  | Доставно монтажни дейности |  |  |  |
| 1 | Монтаж на тръби PE ф32 на чел.заварка в открит изкоп | м | 70,80 |  |
| 2 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32 | м | 70,80 |  |
| 3 | Дезинфекция водопроводи ф32 | м | 70,80 |  |
| 4 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 70,80 |  |
| 5 | Полагане на детекторна лента | м | 70,80 |  |
| 6 | Доставка и монтаж на РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/32 | бр. | 14,00 |  |
| 7 | Доставка и монтаж на ТСК 1'' PUSH – FIT за РЕ тръба | бр. | 14,00 |  |
| 8 | Доставка и монтаж на Електрозаваряемa муфa PE-HD PN10 DN32 | бр. | 14,00 |  |
| 9 | Доставка и монтаж на Поц. компенсатор ∅ 3/4'' | бр. | 14,00 |  |
| 10 | Доставка и монтаж на Двоен нипел ∅ 3/4'' | бр. | 14,00 |  |
| 11 | Направа на опорно бетоново блокче за 30/30/10 | бр. | 28,00 |  |
| 12 | Доставка и монтаж на PUSH – FIT връзка DN32/1" | бр. | 14,00 |  |
| ПХ |  |  |  |  |
|  | Изкопно възстановителни дейности |  |  |  |
| 1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 2,00 |  |
| 2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 0,70 |  |
| 3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 0,25 |  |
| 4 | Разкъртване на бордюри | м | 1,00 |  |
| 5 | Ръчно разкъртване на тротоарна настилка | м2 | 0,60 |  |
| 6 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 0,31 |  |
| 7 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 0,31 |  |
| 8 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% | м3 | 0,35 |  |
| 9 | Изкоп с багер на отвал земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 1,41 |  |
| 10 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 7,05 |  |
| 11 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 0,14 |  |
| 12 | Доставка и засипване на тръбите с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - ръчно Н=30см | м3 | 0,54 |  |
| 13 | Направа дренажна призма по детайл | бр | 1,00 |  |
| 14 | Доставка и засипване с отсевки на пласт.20см добре уплътнени - механично | м3 | 1,02 |  |
| 15 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) | м3 | 0,25 |  |
| 16 | Направа първи битумен разлив | м2 | 0,70 |  |
| 17 | Направа втори битумен разлив | м2 | 0,70 |  |
| 18 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 0,13 |  |
| 19 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 0,13 |  |
| 20 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 2,00 |  |
| 21 | Възстановяване на тротоар | м2 | 0,60 |  |
| 22 | Доставка и полагане на бетонови бордюри | м | 1,00 |  |
| 23 | Направа на укрепваща плоча по детайл | бр | 1,00 |  |
| 24 | Натоварване с багер на транспорт земни почви | м3 | 0,35 |  |
| 25 | Превоз излишни земни маси на депо и разриване | м3 | 1,76 |  |
|  | Доставно монтажни дейности |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на надземен ПХ (комплект) | бр | 1,00 |  |
| 2 | Доставка и монтаж на Шибърен СК ∅80 PN10 (комплект) | бр. | 1,00 |  |
| 3 | Доставка и монтаж на Свободен фланец за РЕ100RC PN10 DN90 | бр. | 1,00 |  |
| 4 | Доставка и монтаж на Фланшов накрайник за РЕ100RC PN10 DN90 | бр. | 1,00 |  |
| 5 | Доставка и монтаж на Тройник РЕ100RC PN10 DN90/90 | бр. | 1,00 |  |
| 6 | Направа на заварка РЕ100RC PN10 DN90 | бр. | 4,00 |  |
| 7 | Доставка и полагане тръби РЕ100RC PN10 DN90 | м | 2,00 |  |
| 8 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане DN90 | м | 2,00 |  |
| 9 | Дезинфекция водопроводи DN90 | м | 2,00 |  |
| 10 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 2,00 |  |
| 11 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 2,00 |  |

- II. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Участниците в настоящата процедура следва да имат предвид следното:

- Въвеждането в експлоатация на обекта ще се проведе в съответствие с изискванията на чл. 177 от ЗУТ и категорията на обекта, определена в Разрешението за строеж и съобразно Наредба № 1/30.07.2003 г. за Номенклатурата на видовете строежи.

- Въвеждането в експлоатация на обекта става след представяне на окончателен доклад по чл.168 ал.6 от ЗУТ и всички придружаващи го документи.

- За обекта ще бъде възложено упражняване на строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл.168 от ЗУТ.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

За успешната реализация на обекта следва да се спазят следните условия:

- Участниците да са направили предварителен оглед на обектите и да са се запознали със специфичните условия за изпълнение на поръчката и техническия инвестиционен проект:

- подробно проучване на предоставената проектна документация;

- подробно проучване „на място“ на приложените количества, технологии за изпълнение и на тяхното съответствие с нормативните изисквания.

- Участниците да са извършили допълнителни проучвания с оглед установяване на реалната ситуация и условия за строителна дейност.

- Изпълнителят е длъжен да извърши всички работи, предмет на Договора, в съответствие с валидните технически изисквания, при високо качество, в допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и указания на Възложителя и на Строителния надзор, при осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на работници, специалисти и участници в проекта, и на всички хора в района на обекта.

- Изпълнителят е длъжен да изпълнява договорените видове СМР в пълно съответствие с разпоредбите на ЗУТ, при участие и взаимодействие с всички необходими и изисквани от разпоредбите, участници - Строителен надзор, Авторски надзор и Възложител.

- В строежа да се влагат само строителни материали изделия, продукти и други, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и да са с оценено съответствие, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 2015 г. и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация.

- При изпълнение на строително - монтажните работи трябва да се влагат строителни материали, изделия, продукти и други в съответствие с основните изисквания към строежите, както при спазване на технологичните изисквания за влагането им, които отговарят на предписанията на инвестиционния проект, изискванията на Възложителя, условията на договора за обществена поръчка, разпоредбите на действащата нормативна уредба, които са предварително съгласувани и одобрени от авторския надзор, строителния надзор и Възложителя.

- Всички влагани при извършването на СМР строителни материали, изделия, продукти и други трябва да отговарят на БДС, EN или, ако са от внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Обемът на възлагания строеж като цяло и отделните СМР следва да се изпълнят при точно спазване на строителните книжа за обекта, заложените количества по видовете дейности в сметната документация към отделните части на одобрения технически инвестиционен проект и тяхното остойностяване в офертата на участника, избран за изпълнител – както за единичните цени по позиции, така и относно общата цена за изпълнението съгласно количествено-стойностните сметки.

- Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 2015 г.).

- Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените по Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- Изготвят се необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР.

- Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта се актуват съгласно остойностената количествена сметка на Изпълнителя, неразделна част от офертата по проведената обществена поръчка.

- Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи.

- При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи пътища, същите да се възстановят преди предаване на обекта.

- Да се изградят временни постройки във връзка с организацията и механизацията по време на строителството/ чл. 54 от ЗУТ/, съгласно ПБЗ.

- Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени с настоящите указания, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

- При констатирани несъответствия между инвестиционният проект, документацията за обществена поръчка, Техническата спецификация и Нормативната база да се търси представител на Авторския надзор и на Възложителя.

- В случай на установена в хода на работата необходимост от съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект или при настъпване на обстоятелства, водещи до невъзможност да се спазят проектните или авторските предписания, Изпълнителят своевременно писмено уведомява възложителя и лицата, изпълняващи авторски и строителен надзор, за преценка и предприемане изискуемите процедурни действия по чл. 154, ал. 2, т. 5, 7 и 8 от ЗУТ, като не пристъпва към осъществяване на непредписани по този ред СМР в нарушение на Закона за авторското право и сродните му права. След произнасяне по компетентност на отделните участници в инвестиционния процес, Възложителят взема решение по целесъобразност за предприемане на действия по чл. 175, ал.2 или по чл. 154, ал.5 при строго спазване на съответните разпоредби, както следва:

- Не се допускат съществени отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 1, 3, 4 и 6 от ЗУТ, които:

- нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен план (ПУП);

- са несъвместими с предназначението на територията;

- нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания, нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на обекта, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа или инвестиционното намерение се променя за етапно изграждане при условията на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ;

- Съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 5, 7 и 8 от ЗУТ се допускат само по искане на Възложителя, въз основа на одобрените промени в техническите инвестиционни проекти със заповед на одобряващия орган за допълване на издаденото разрешение за строеж;

- Несъществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 3 от ЗУТ се допускат след съгласуване с проектант на обекта и с одобрение на Възложителя.

- Всички промени и отклонения не попадащи в гореописаните хипотези ще се считат за нарушение от страна на строителя и са за негова сметка.

- III. НОРМАТИВНА БАЗА

При изпълнение на договорa трябва да бъдат стриктно съблюдавани разпоредбите на следните нормативни документи (списъкът не е изчерпателен):

- Закона за устройство на територията;

- Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- Правилник за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи;

- Наредба № 2 от 22 Март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн. ДВ. бр.37/04.05.2004г. с допълнения и изменения);

- Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации – 2005г.;

- Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и проводи;

- Наредба №Iз-1971 Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар;

- Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;

- Всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към предмета на този договор.

- IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- АВТОРСКИЯТ НАДЗОР

Авторски надзор ще бъде осъществяван от Проектантския екип, изготвил техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от тях правоспособни лица съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на работния проект, както и да дава указания по време на изпълнението и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите.

- СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Технически и качествен контрол на обекта ще се упражнява от избран чрез съответната процедура Строителен надзор, притежаващ лиценз/удостоверение от МРРБ за категорията на обекта. Същият ще следи за правилното и точно изпълнение на работите, посочени в работните проекти, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок.

При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок.

- ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изпълнителят се задължава след приключване на строително-монтажните работи на строежа да изготви три идентични екземпляра на хартия, на екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания инвестиционен проект.

Езекутивната документация следва да  съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи и следва да бъде заверена от възложителя, проектанта, изпълнителя, лицето, упражнило авторски надзор и от лицето, извършило строителния надзор на обекта. За документиране на извършените промени в хода на строителството, изпълнителят предава на възложителя заснемане по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР преди издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година за обекта.

- СТРОИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изпълнителят ще изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалните редакции на проектната документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др.

Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация съгласно нормативните изисквания, както и да изпълнява всички указания за привеждане и окомплектовка на всички документи.

След завършване на обекта, Изпълнителят ще подреди, опише и предаде на Възложителя оригиналите на цялата документация за обекта, освен тази която трябва да се съхранява при него, за която Изпълнителят ще направи копия и ще ги предаде на Възложителя.

- АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Изпълнителя е длъжен да създаде и/или подпише всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Изпълнителят е длъжен да окаже пълно съдействие на останалите участници при подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна комисия.

Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания в съответствие с нормативните изисквания и в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на подготовката и провеждането на приемателния процес.

- ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ

Изпълнителят следва, за своя сметка, да изработи и постави информационна табела за всеки подобект.

Табелата следва да бъде изработена в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и да съдържа:

1. дата на откриване на строителната площадка;

2. номер и дата на разрешението за строеж;

3. точен адрес на строителната площадка;

4. възложител/и (име/на и адрес/и);

5. вид на строежа;

6. строител/и (име/на и адрес/и);

7. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (име/на и адрес/и);

8. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (име/на и адрес/и);

9. планирана дата за започване на работа на строителната площадка;

10. планирана продължителност на работа на строителната площадка;

11. планиран максимален брой работещи на строителната площадка;

12. планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка;

13. данни за вече избрани подизпълнители.

Проектът и местоположението на табелата следва да се съгласува предварително с Възложителя и да се одобри по надлежния ред (съгласно изискванията на ЗУТ).

- ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР.

Изпълнителят следва да спазва стриктно изискванията на Плана за безопасност и здраве (ПБЗ), както и при необходимост да го доразработи и съгласува със съответните органи.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури максимална безопасност за живота и здравето на преминаващи в района на строителната площадка, както и да не допуска замърсяване със строителни материали и отпадъци.

Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж.

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на длъжностно лице по безопасност и здраве и план по безопасност на обекта;

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

- наличие на обекта  на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.

- организация на строителната площадка – сигнализация, монтиране на предпазни съоръжения, огради;

- състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

- поставяне на необходимите табели, указващи опасностите и обособяващи зоната на работното поле.

При работа с ел. уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени.

Длъжностното лице по безопасност и здраве и техническият ръководител трябва да наблюдават неотлъчно работата. Когато е необходимо ще преустановят работа, за съгласуване на по-нататъшни действия с представител на Авторския надзор.

На обекта да бъде въведена „Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба №3 от 31.07.2003 год. на Министерството на Труда и Социалната Политика и Министерство на Здравеопазването.

- ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Освен предвидените в Проекта, от Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към терена дървесни видове, като за целта представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ДВ/86/03).

От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

- ПОЧИСТВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Изпълнителят трябва своевременно да отстранява и премахва от района на работната площадка всички отломки, изкопани земни маси и отпадъци, но не по рядко от веднъж седмично.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици.

Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с действащата нормативна уредба, на депо посочено от Общината.

В случай, че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките, както се изисква съгласно настоящото, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения, както и да почисти настилките.

Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари, или ще бъдат дължими от Изпълнителя.

Маршрутите на превозните средства от и към строителната площадка трябва да са съгласувани с изискванията на Община Каспичан.

- ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността на възложителя, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди в следствие на работата му по изпълнение на поръчката. Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар.

- УСТАНОВЯВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Изпълнителят е длъжен за своя сметка да осигури изпълнението на възстановителните работи при некачествено или лошо изпълнени СМР или СМР в несъответствие с одобрения проект. В случаите, в които Строителят отказва да ги изпълни, след устни указания на Възложителя, обемът и видовете СМР, подлежащи на възстановяване, се установяват с подписан на място констативен протокол от представители на Възложителя, Изпълнителя, Строителния надзор и Авторския надзор, към който се прилагат фотоматериали. В случай, че Строителят откаже да подпише констативния протокол, същият се приема за подписан с подписите на Възложителя, Строителния надзор и Авторския надзор - с приложения към него снимков материал.

- V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ВЛАГАНЕ

Строителните продукти следва да отговарят на следните технически спецификации:

1. български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

2. европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

3. признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и т. 2.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции.

Всички доставени материали трябва да отговарят на БДС EN стандартите цитирани в техническата спецификация, работните чертежи и записки. Производителят трябва да представи декларация за съответствие на продукта със съответните европейски норми - EN и стандарти.

При полагане да се спазват инструкциите на съответния производител.

Всички материали, влагани при изпълнение на строителните работи и съоръжения, трябва да отговарят по вид, тип и качество на изискванията на Проекта, предписанията на тази спесификация и нормативните изисквания.

По смисъла на Регламент № 305:

 „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

 „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

 „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

 „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20- 1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, обн. с ДВ, бр.14/2015г., в сила от 01.03.2015г. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.

- VI. ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- За да гарантира качественото изпълнение на възложените му задачи в обхвата на поръчката, участникът трябва да осигури необходимия ключов екип от квалифицирани експерти със съответните умения и опит:

- Технически ръководител – част Водоснабдяване

- Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

- Контрол на качеството (КК)

Експертите трябва да бъдат технически правоспособни лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер“ или „инженер“, или лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите ВиК и пътно строителство.

Важно!!! Към предложението за изпълнение на поръчката следва да се представят и документи, доказващи образованието, правоспособността, квалификацията, опит на всеки един от посочените експерти.

- VII. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към Предложението си за изпълнение на поръчката, следните приложения:

1. Линеен календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Образец № 9, придружен от Диаграма на работната ръка – Образец № 8.

Линейният календарен график следва да представя предложението за изпълнение на поръчката на участника, като прецизира съответните дейностите/строителните операции и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Графикът следва да отразява всички предвидени в Количествената сметка (КС) и Техническата спецификация дейности/строителни операции, тяхната последователност и продължителност.

В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция/дейност, посочена в КС на проекта, броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една от дейностите/строителните операции, както и броя и вида на необходимата строителна техника/механизация за изпълнението на всяка една от дейностите/строителните операции.

Участникът следва да посочи кои сметни норми е използвал – СЕК, УСН или други, или вътрешно фирмени сметни норми.

Участник, чиито Линеен календарен график показва технологична несъвместимост на дейностите/строителните операции се отстранява.

Линейният календарен график трябва да е придружен с диаграма на работната ръка.

Забележка: Участник, чийто Линеен календарен график за изпълнение на дейности има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в Предложението за изпълнение на поръчката, техническите спецификации или други условия, заложени в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.

2. Предложение за изпълнение на поръчката - представя се от участника в Техническото предложение. Предложението НЕ подлежи на оценка, но е елемент на техническото предложение на участника и е обвързваща за него по отношение на изложените в нея обстоятелства. Същата поражда задължение за изпълнителя по договора за нейното спазване.

Съдържанието на Предложението за изпълнение на поръчката следва да съответства на следните минимални изисквания:

2.1. Технологична последователност на строителните процеси - в тази част участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:

- Обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение, на поръчката, да се обхванат и опишат дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, както и други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора;

- Описание на видовете СМР/строителните операции, предлагана технология на изпълнението на видовете СМР/строителните операции и тяхната последователност на изпълнение; За всеки от видовете СМР/строителните операции следва да са дефинират необходимото оборудване, техника, транспорт и др. Следва да са изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР/строителни операции. В тази част на предложението следва да бъдат описани нормативни изисквания, както и конкретни мерки за спазването им. Тук е мястото да се опише и как ще се извършва доставката на материали, както и входящият контрол от страна на технически лица, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обекта.

- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. Участниците следва да направят описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора.

- Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. Участникът следва да направи описание на конкретните мерки и действия, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население. Мерките следва да бъдат съпроводени от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка.

2.2. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора - този елемент от предложението включва предлаганите от участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. Мерките следва да бъдат съпроводени от: описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло. От изложението следва да се направи връзка на вида замърсител и конкретния елемент на околната среда, която той засяга.